附件3

采购需求

| 一、物品参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 |  | 品牌 | 数量 单位 | 项目要求及物品参数需求 |
| 1 | 壁挂录播主机 |  | 鸿合HL-ZF0700 | 3台机器 | 1、为保证系统运行的稳定，主机不接受X86服务器架构，要求采用嵌入式架构Linux 系统，不低于ARM 四核处理器，不低于4GB系统内存； 2、主机无需配合编码盒即可实现如录制、导播、直播、互动、管理、存储、音视频的编解码、音频处理、回声抑制、参数设置等功能； 3、为保证教室内设备安装整洁，要求主机采用壁挂式安装；主机无内置风扇，支持静音运行，避免影响上课； 4、主机自带不小于10寸高清液晶触控屏幕，触控屏要求可设置自动息屏时间，从而避免因屏幕亮度影响学生课堂专注力。触控屏功能要求，支持老师进行常规操作和预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面； 5、主机屏幕满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求。为防止液晶屏幕表面刮花，要求加装不小于2mm厚的钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥6H； ★6、视频输入接口：要求RJ45≥6路，HDMI≥1路，其中要求≥2路RJ45接口支持POE供电功能。仅通过一根网线可以实现影像传输、控制摄像机和摄像机供电；支持IPC信号类型的图像信号输入；HDMI-IN输入接口支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz 、1920*1080@50HZ等视频信号；主机支持对全部视频输入信号进行无缝切换、叠加、拼接等处理功能；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 7、视频编解码能力要求支持 H.264、H.265协议；支持6路高清 1080P 视频摄像机信号进行同步处理，实现录制、直播、远程高清音视频互动等功能；支持对 4K 超高清、1080p、720p、480p、360p、240p分辨率自适应调整处理；支持 CBR、VBR 两种码流控制方式；音频编码协议采用 AAC 高清编码； 8、视频输出接口：HDMI OUT接口不少于2路；满足导播视频画面、远端互动画面的同时输出，同时可以同步输出音频信号，满足多种场景应用； 9、音频输入接口：要求具有不少于2路48V幻像供电的麦克风接口；≥1路Line in；≥1路MIC-IN，满足多种音频信号输入； 10、音频输出接口：≥1路Line out音频接口，支持输出远端音频信号或本地音频； 11、要求主机应支持接入USB无线音频设备，兼容3种以上不同类型的无线麦克风，包括蓝牙、2.4G、UHF数字、UHF模拟等； ★12、要求主机内置音频处理模块，支持对于无线音频信号、电脑信号、远端信号进行音频同步处理，音频处理模块应支持智能混音、EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制、音频自动闪避功能。要求模块可根据环境，一键自动调音，智适应降噪、自动增益和回声处理；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 13、数据接口要求主机采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响。≥2路1000M自适应LAN网络接口与POE接口组成内部局域网，方便进行跟踪调试；≥2路1000M自适应WAN网络接口支持进行远程导播和摄像机跟踪调试，方便对录播系统远程跟踪调试； 14、录播主机应具有前置三合一按键（开机、关机和节能三键合一），轻触按键，显示屏唤醒亮起和息屏，长按 ≤5 秒，设备开机或提示关机或重启；三合一按键应具有提示灯光便于监看主机运行状态； ★15、主机支持具备一键还原功能，长按RESET按键进行系统恢复出厂设置和在线升级；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 16、主机应支持上电开机和手动开机两种开机模式；支持远程开关机、定时开关机功能；采用内置供电模块，可直接接入220V电源，整机功耗≤40W 17、符合根据GB/T17626.5-2008 电磁兼容 实验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度/防雷击试验4级判据要求； 18、符合GB/T17626.2-2006静电放电抗扰度要求； 19、符合GB/T17626.3-2006,射频电磁场辐射抗扰度要求； 20、符合GB/T17626.4-2008电快速瞬变脉冲群抗扰度要求； 21、符合GB 13837-2012防辐射/低辐射要求； 22、符合GB/T17626.5-2008浪涌（冲击）抗扰度/防雷击实验4级判据要求； 23、符合GB/T17626.6-2008,射频场感应的传导骚扰抗扰要求； 24、符合GB/T17626.11-2008电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度要求。 25、安装时需要的网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶布、等辅材，包含集成安装。 |
| 2 | 录播软件 |  | 鸿合HL-SS1000 | 3套软件 | 录播软件基于B/S架构，采用远程导播管理方式，功能包括导播管理、直播管理、文件管理、设备管理等，具体要求如下： 1.支持Web端实现图像质量设置、导播设置、直播设置、字幕设置、台标设置、课程信息设置、片尾片头设置等功能； 2.支持通过浏览器进行远程导播，支持 Chrome 浏览器采用 HTLM5 技术，无需安装任何插件；在在导播界面实现对所 有接入视频和录制效果画面的实时预览并支持渐变、缩放、切换等转场特效； ★3.主机应支持断网情况的本地视频录制，录制文件保存在主机的内置硬盘中；应支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，支持MP4视频封装格式，支持自定义录制分辨率、码流；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） ★4.为便于老师使用，支持在授课大屏上安装录制工具，控制录播主机的录制、暂停、停止、分享二维码直播、下载视频、播放视频、上传对应的个人空间或资源平台；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 5.主机应支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式； 6.手动导播要求支持手动控制云台，变焦倍数调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持 8 个或以上预置位设置；支持单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等 6 种分屏效果；支持台标、字幕插入功能，支持设置台标透明度和位置设置；支持设置字幕字号、颜色、位置等设置；支持自动生成片头片尾，片头片尾支持自定义图片、时长等并支持通过虚拟软键盘输入字幕内容以及片头片尾内容； 7.主机要求内嵌自动导播算法，可根据跟踪系统，对PC、白板、双板书监控信号进行镜头自动切换且在切换前调节好摄像机的焦距和位置，有效避免垃圾镜头，支持录播全程音视频实时监控； ★8.要求主机内置授课电脑画面变化侦测算法，无需在教师授课电脑上安装任何程序就能够探测到教师动鼠标、PPT 翻页等动作并将 VGA /HDMI画面切入导播画面。同时支持用户手动对电脑变化检测区域进行设定，支持绘制 不少于5 个变化检测区，从而有限规避因电脑上程序的自动运行而导致的录播画面误切换； 9.支持设置跟踪屏蔽区域，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果; 10.跟踪定位系统采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接，对指定区域进行跟踪分析， 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象；支持学生起立特写跟踪；支持多个学生起立学生全景拍摄；支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面；支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 11.支持用户可以直接登入 web 端，查看属于自己的资源，支持在线搜索、播放、下载、删除等操作； ★12.支持搭配互动遥控器，对教学课程进行控制，如直接调整所控电脑的系统音量大小。支持ppt翻页功能，可直接控制电脑的ppt的翻页功能；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） ★13.要求录制下的资源支持本地硬盘存储、云资源管理平台分享及支持直接上传到第三方 FTP 服务器。支持上传策略设置：闲时上传、定时上传、实时上传；支持上传到网络存储服务器，提供上传网络存储服务器设置选项；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） ★14.要求支持三种文件预览和下载方式：（1）录播软件预览，通过助手控制录播停止录制之后可立即播放已录制的视频，可同步下载录制的视频；（2）Web预览，通过Web方式登录到录播主机，可直接预览录制视频效果，可同步下载录制的视频；（3）通过主机一体化屏幕直接进行文件预览，可同步播放声音，可同步下载录制的视频到U盘；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 15.支持同步实时直播，通过互动软件自动生成直播海报实现课程的实时旁听，采用二维码分享观看，旁听并发数不少于 10000 点；支持设置直播评论功能，评论默认打开，用户可以关掉； ★16.支持课后分享：课程结束后直播视频保存至云平台教师个人中心，支持在线回看、下载和分享，老师可以登录教室空间查看和管理视频课程；课程结束自动生成回看直播海报。（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 安装时需要的网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶布、等辅材，包含集成安装。 |
| 3 | 教师跟踪摄像机 |  | 鸿合HL-SC0610 | 一个雕塑 | 1.图像传感器：采用1/2.5英寸HD CMOS或以上配置，有效像素≥800万； 2.具备双路输出功能，摄像机支持≥2路1080P同时输出； 3.逐行扫描方式，水平视场角:≥40°； 4.支持2D、3D数字降噪，支持背光补偿； 5.接口：同时具有HD-SDI和RJ45接口，同时支持PoE、PoC供电； 6.视频编码标准H.265 / H.264 / MJEPG； 7.内置图像跟踪系统，自带跟踪系统采用图像识别技术，能准确定位教师的位置，并能实时的跟踪拍摄，实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄，跟踪过程平滑流畅，视觉体验舒适； 8.支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 安装时需要的网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶布、等辅材，包含集成安装。 |
| 4 | 学生跟踪摄像机 |  | 鸿合HL-SC0611 | 一项服务 | 1.图像传感器：采用1/2.5英寸HD CMOS或以上配置，有效像素≥800万； 2.具备双路输出功能，摄像机支持≥2路1080P同时输出； 3.逐行扫描方式，水平视场角: ≥120°； 4.支持2D、3D数字降噪，支持背光补偿； 5.同时具有HD-SDI和RJ45接口，支持PoE、PoC供电； 6.视频编码标准H.265 / H.264 / MJEPG； 7.内置图像跟踪系统，自带跟踪系统采用图像识别技术，准确定位学生的位置，并能实时的跟踪拍摄，实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄，跟踪过程平滑流畅，视觉体验舒适； 8.对于站立回答问题的学生，跟踪系统能够自动、准确的定位学生的位置，并能实时的跟踪拍摄，并给予特写镜头； 9.多学生站立，可给予全景镜头或小全景镜头。当学生坐下时，镜头自动切换到教师画面； 10.学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能； 11.教师走到学生区，支持对教师的全程特写跟踪拍摄； 12.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 13.支持根据目标移动速度和动作幅度的智能景深调整，最大程度避免垃圾镜头，提升视觉感受；可根据上课教师的高度动态调整教师在视频画面中的比率； 14.学生区跟踪支持至少4个屏蔽区设置，讲台区跟踪支持至少8个屏蔽区设置 安装时需要的网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶布、等辅材，包含集成安装。 |
| 5 | 拾音麦克麦克风 |  | 鸿合HL-PJ99M3 | 一项服务 | 考虑到普通教室声场环境，要求采用枪式专业声学麦克风，具有专业干涉管和振膜，以减少环境带来的干扰； 1.类型：电容式 2.指向性：全向 3.灵敏度：-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz) 4.频率响应：30Hz～18KHz 5.输出阻抗：250Ω平衡输出 6.支持48V幻象供电 安装时需要的网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶布、等辅材，包含集成安装。 |
| 6 | 互动云服务 |  | 鸿合HL-SWSS01 |  | 一、整体要求 考虑到各学校实际网络环境，要求互动云平台采用混合云部署方式，同时支持本地部署和云部署两种方式；通过互动云平台实现远程互动课堂设备的注册、管理、视频交互、视频传输等功能； 二、功能要求 1.支持部署在私有云和公有云上； 2.支持多个不同的教育城域网跨域互联互通，实现信令、音视频交互； 3.支持H.264、H.265视频流多流传输； 4.支持多种视频分辨率：240p、360p、480p、720p、1080p、4K等自适应调整； 5.支持根据网络情况码率和帧率的动态调节，保障画质和流畅性的平衡效果； 6.系统具备前向纠错、丢包重传等功能，支持冗余数据（FEC）和重传策略（ARQ）的动态平衡；保证丢包率≤30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。 7.网络智适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟。 安装时需要的网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶布、等辅材，包含集成安装。 |
| 7 | 互动助手 |  | 鸿合鸿雁软件V1.0 |  | 一、整体要求 1、为适应本项目学校的网络环境，要求采用公有云服务，终端软件只需要连接上外网，在上行、下行带宽满足≥2M时，即可实现高质量的音视频互动教学等相关应用； ★2、支持课程预约、即时开课等不少于两种方式创建互动课堂；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 3、支持查看当前和未来一周的教学计划，教学计划以课表形式呈现，便于主讲教室和听讲教室进行教学计划查看； 4、为了简化用户使用操作步骤，要求软件支持一键即时开课； 5、为充分利用学校原有多媒体设备，软件应具有兼容性，要求软件可以获取：USB摄像机视频源和RTSP网络视频源采集，USB类型音频源和线性音频源； 6、为简化用户操作，软件支持无感开通直播功能，一键开课后，软件支持自动生成直播海报，无需用户访问扫码或登录Web页面等操作开通实时直播，旁听并发数不少于 10000 点；支持设置直播评论功能，评论默认打开，用户可以根据情况选择关掉评论功能； ★7、支持授课大屏上可实时显示：不少于3路听讲教室画面，其他加入课程的教室隐藏在列表按键，每路听讲教室画面下方均显示听讲教室信息；支持主讲教师直接一键广播主讲授课大屏画面、讲台画面、学生画面和展台画面；支持主讲老师直接一键调用听讲端讲台画面、听讲端学生画面和展台的画面，帮助主讲教师全面掌控听讲教室情况；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 8、为避免互动软件遮挡授课课件内容，讲授工具栏应支持迷你悬浮窗模式显示，可置于授课课件上方； 9、为丰富互动授课内容，软件应支持展台画面互动功能，支持主讲老师一键广播主讲教室展台画面，进行旋转批注等操作；支持听讲教室广播听讲端展台画面上进行批注； 10、软件应支持1+N实时互动能力，N≥10，满足区域内，多地多点同上一堂课，支持通过调取互动列表功能进行课堂互动控制，支持进行互动连麦设置和互动软件显示设置。 ★11、支持主讲教师通过白板软件、PPT、板书、展台等多种工具授课；支持主讲教室与听讲教室进行白板同屏书写（即多方同时在白板软件上书写）；（投标人须在投标文件中提供满足以上功能的第三方检测（检验）机构出具的封面首页具有CMA或CNAS标识标识的检测（检验）报告书复印件并加盖投标人公章。） 12、支持板书内容在听课端实时同步，支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端； 13、互动软件支持在授课电脑外接 HDMI 线并处于扩展模式下，进行远端教室画面扩展屏显示，并支持一键打开和收起互动分屏；支持根据互动教室数量、连麦数量自动切换分屏模式。 安装时需要的网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶布、等辅材，包含集成安装。 |
| 8 | 有源音箱 |  | 湖山V600-253i |  | 音箱箱体采用优质MDF中纤板，面饰黑色小孔钢网，黑色洒点纹PVC表面装潢。 音箱内置功率放大器和2.4G无线话筒，适用于教室、会议室场合。 两单元二分频：5"全纸盆低音，3”纸盆高音。 功率：50W/4Ω 频率范围：70Hz-20KHz，信噪比：≥82dB（A计权），输入灵敏度：线路500mV，话筒15mV。 调节形式：音乐音量、话筒音量。 一路DC6V幻象话筒输入，三组立体声线路输入(两组莲花、一组TRS-3.5接口)，一组立体声线路输出，一组副机功率输出。 音箱尺寸：200X168X310mm 2.4G无线话筒 1、频率范围 ：2400 - 2483MHz,有效接收半径≥20米。 2、调制方法：GFSK，开机自动进入对频状态,对频成功后自动开启发射。 3、射频稳定度：≥0.005%（at25c）。发射功率：10dbm 4、发射器采用内置式麦克风设计（随机配置头戴麦克风），也支持外接话筒输入，可以手持、可以头戴。 5、发射器配置LED液晶显示屏，可显示电池电量、充电状态、信号强弱、音量大小、工作模式等信息 。 6、发射器配置红外线激光教鞭功能， 特有动态音量增益调节（AGC）功能，带控制按键。 7、发射器自带音量调节按键，具有一键静音功能，PPT无线翻页功能（选配）。 8、本机配置2.4G和红外对频两种模式可切换，可有效的避免串频和干扰，任何一只无线话筒发9、射器都可以在任 意一台音箱上使用，互不干扰，确保使用干净、卫生、环保。 10、具有5种话筒音效调节可选择，1-6阶对频距离选择调节，满足不同场合接收距离需求。 11、发射器检测到与接收端断开连接，10分钟自动关机； 12、具有自动休眠功能，发射器无信号输入时，具有自动静音功能，60分钟后自动关机。 13、内置3.7V 高能聚合物锂电池，可反复充电，USB充电接口，连续使用时间大于8小时。 安装时需要的网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶布、等辅材，包含集成安装。 |
| 9 | 书写白板 |  | 国产定制 |  | 尺寸：1000*1200mm |
| 10 | 配套辅材 |  | 国产优质 |  | 网线、电线、音视频线、膨胀钉、胶带、等辅材，包含集成安装。 |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 1、服务期限 ：合同签订之日起10个工作日内。 2、服务地点：广西中医药大学仙葫校区。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 合同约定时间完成任务，采购人在15个工作日内凭供应商开具的全额发票，一次性付清全部安全鉴定检测服务费用。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、10个工作日内完成供货。 ▲2、本项目按服务费用内进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切施工设备、人工费、各种保险费、税费等一切费用。 ▲3、供应商应采取合理措施保障服务的安全性，自愿承担一切风险和责任。如因检测中可能遭受的任何纠纷或损失应当由供应商承担全部责任。 ▲4、供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 |  |  |  |