附件1

初步规格参数

| 一、技术功能参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 初步规格参数需求 | 数量单位 |
| 1 | 学生宿舍上床下柜组合床 | 一、床架 1、整体尺寸：2000W×900D×2100Hmm（单位） 2、材质参数： ▲（1）床立柱：采用 50×80×1.2mm 闭口管材， 多圆角设计.床立柱管材做弧形过渡处理，有弧度，防碰撞，提高产品使用的安全性；立柱上使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，下胶套采用外套设计胶套高度100mm.整体安装，方便，稳固结实； ▲（2）前床厅：采用外径 30×90×1.2mm 滚压型材，外侧面有5条加强筋；底部圆弧状防止磕碰划伤，保证安全性 ▲（3）立柱与床厅连接方式采用≥30×30×180×2mm卡扣式连接。 （4）床换：≥20×30×1.0mm厚高频焊接内外镀锌闭口型管材，床换5根；床换卡入床厅内，与床厅左右两面接触受力，牢固、不脱落；床换上下两面均不接触床厅，静音防噪，床换侧面设定位凸包，防止前后移动脱落，与床厅的连接更加稳固，保障使用安全。 （5）边立柱横管：采用≥25×50×1.0mm金属矩管，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理 （6）下拉杆：均采用≥25×50×1.0mm金属矩管，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 ▲（7）床厅护栏：整体尺寸1460×325×35mm.采用中空吹塑一体成型，上方有10个透气孔，其内侧设有2个置物槽（尺寸400×100×30mm），靠爬梯处自然成为上下床的扶手，使用者爬上爬梯的同时，可顺手抓住，防止意外滑倒，保障使用安全。 ▲（8）爬梯钢架：边管采用的是≧25mm×50mm×1.2mm椭圆管,踩面安装≧390mm×115mm×28mm优质PP塑料夜光踏板（中空吹塑成型），踩板底部采用25mm×25mm×1.2mm钢管与床梯整体焊接成型，PP塑料夜光踏板中有害物质应符合国家标准GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。 （9）蚊帐杆：采用≥Φ19*1.0mm厚金属管，加装弹性阻尼胀套盖帽防滑设计与床体完美结合。 - 床下组合柜 （一）多功能书桌 1、产品规格：1200W×600D×1700Hmm （1）学习桌长度1200mm，宽度600mm，高度750mm； （2）桌上柜长度1200mm，深度300mm，高度950mm。 2、颜色：定制色 3、材质参数： （1）功能结构:学习柜分为书桌、柜子两部分； （2）桌面：采用≥25mm厚E0级及以上环保颗粒板制作，颜色：供货前由采购人确定颜色。 （3）板材：学习桌主材均采用15mm厚E0级及以上环保三聚氰胺饰面实木颗粒板制作，背板采用15mm实木颗粒板。桌上柜侧板、底板板材采用25mm厚，其余板材厚度15mm，均为E0级及以上环保三聚氰胺饰面实木颗粒板制作。 （4）ABS防潮脚垫(≥50×20×28mm)：脚垫高度为≥18mm，板材不直接接触地面，防水效果好。 （5）封边：均采用1.5mm厚的PVC 封边条，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡；（6）拉手：挂锁式设计，安全且方便使用。 （7）五金件：产品中使用的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷； （二）衣柜 1、产品规格：700W×600D×1700Hmm 2、颜色：定制色 3、材质参数： （1）板材：主材均采用15mm厚E0级及以上环保三聚氰胺饰面实木颗粒板制作，背板采用15mm实木颗粒板。 （2）ABS防潮脚垫(≥50×20×28mm)：脚垫高度为≥18mm，板材不直接接触地面，防水效果好。 （3)封边：均采用1.5mm厚的PVC 封边条，无透胶、无凹陷、无压痕、 无脱胶、无气泡； （4)拉手：采用明锁暗挂。 （5）五金件：产品中使用的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷； （6）功能结构：衣柜分上下两层结构，上层为挂衣区，配有挂衣杆； - 椅子 1.规格：420mm*425mm*850mm。 2.椅面：规格≥420mm*380mm*25mm，采用ABS耐冲击塑料经注塑设备一体注塑成型，无臭、无毒、完全不含重金属，弧度及曲线完全按照人体工程学设计。椅面设计透气孔，整体美观和谐。 3.椅背：规格≥425mm*260mm*25mm，采用ABS耐冲击塑料经注塑设备一体注塑成型，无臭、无毒、完全不含重金属，弧度及曲线完全按照人体工程学设计。椅面设计透气孔，整体美观和谐。 4.椅架：采用30mm*15mm*1.2mm椭圆管。 | 1468套 |
| 2 | 学生宿舍（无障碍宿舍）床、书桌柜、椅子等配套家具 | 床：规格：2200mm×1000mm×800mm。 1.尺寸公差 外形尺寸偏差±5mm，床面水平，四角平整无明显倾斜。 2.床架材质 采用优质钢管或钢制型材，壁厚满足承重与安全使用要求，焊接牢固、无虚焊、毛刺。 3.床板 采用环保实木多层板或钢质床板，平整不变形，通风透气，无异味、无开裂。 4.承重性能 静态承重≥200kg，结构稳固，无明显晃动、异响。 5.表面处理 静电喷塑或环保烤漆，涂层均匀、附着力强，防锈、耐磨、不易脱落。 6.边角处理 床架边角做圆角/钝化处理，无尖锐棱角，符合安全使用要求。 7.安装与结构 结构简洁牢固，便于拆装与维护，整体稳定可靠。 书桌柜：规格：1300mm×600mm×2400(学习桌1300mm×600mm×7500mm;书柜1300mm×480mm×620mm;衣柜1300mm×500mm×1060mm;) 面板采用25mm厚优质颗粒板双面三聚氰饰面，其余板材采用18mm厚优质颗粒板双面三聚氰胺饰面，E1级环保材料制作，环保无甲醛，25mm厚颗粒板需符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》报价时需出具具有检测机构相关部门检测抗菌性能合格报告，柜门采用免拉手方式制作，面板及柜门板封边采用2.0mm厚3:1配料PVC经模具生产封边,其余采用1.0mm厚3:1配料PVC封边,所有封边经高温全自动机器封边，经久耐用，不易脱落.柜门内配挂衣杆配件:抽屉导轨采用三节导轨.柜门采用缓冲型铰链,暗钉. 椅子：规格：座面高440mm×后靠高760mm。 椅子座面采用厚度不小于10mm，甲醛释放量不大于E1级的7层(或7层以上)普通胶合板，座板采用木纹贴面防火板。 椅子靠背面采用厚度不小于9mm，甲醛释放量不大于E1级的7层(或7层以上)普通胶合板，靠背板采用木纹贴面防火板。 椅子铁架必须经过酸洗，除油，除锈，清水，磷化处理后，采用流水生产线"喷塑"再进行200C度高温焗漆固化。 | 8套 |
| 备注： 1.材质的要求及材质的厚度须满足或优于采购需求；产品性能须满足或优于用户要求； 2.引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。 |  |  |  |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
|  | ▲开标时要求现场来述标。 |
|  | 1.合同签订期：自成交通知书发出之后10个工作日内； |
|  | 2.组合床交付时间：合同签订后10天内生产并配齐所有货物，具体安装时间由采购方通知。 |
|  | 3.交货地点：广西中医药大学明秀校区新建学生宿舍楼，采购人指定地点。 |
|  | 4.交货方式：现场交货，安装由中标供应商负责（包括配件、工具、人员及费用等），学校仅提供场地配合。安装完成后需通过承重测试、环保（如甲醛含量等）检测、稳定性检查等现场验收，因验收不通过造成的损失由供应商承担。 |
|  | 5.在交付安装期间，采购人随机抽取每种产品1-2套聘请有资质的第三方检测机构进行检验，检验有可能产生破坏性检测，检测费用由中标供应商负责。检验完成后该产品封存，作为最终验收时参考标准。如此次检验或最终验收不合格的，视为中标人违约，采购人有权单方面取消合同，并按相关规定扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 |
|  | 6.报价要求：本次报价须为人民币报价，包含：产品价格、运输费（含装卸费）、安装费、税费、产品质保期内维护及其他所有可能发生的一切费用。 |
|  | 7.交货及安装期要求：安装具体时间由采购人通知，中标方接到通知后10天内安装完毕并通过最终验收交付使用。 |
|  | 8.服务要求：售后服务要求： （1）送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。 （2）质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。自项目验收合格之日起整个项目质量保证期不低于5年，质量保证期内免维修的所有费用，终身免维修人工费（每年四次维修检查），应承诺质量保证期外的人工、配件及材料等所有费用不得高于市场价。 （3）故障响应时间：质量保证期内，在接到故障通知后2小时内进行响应，4小时内到达现场免费维修，到达现场后4小时内修复。如4小时内无法修复的，全部免费提供与原设备技术参数相同或高于原设备技术参数的备品、备件，以保证采购人的正常使用。 （4）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 （5）供货产品为整体或板式安装结构，供货时不接受任何产品或原材料现场切割、焊接、加工、喷漆、胶粘等对现场环境产生负面影响的施工作业，否则不予验收，终止合同。 |
|  | 9.验收标准：验收标准执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。 1.所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 2.所供产品的材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。 4.所供产品结构牢固，无安全隐患。 5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 6.所有产品均运输至指定地点，并安装调试完毕。 7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。 8.中标供应商的投标样品将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其他可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托有资质的第三方检测机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向中标供应商提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由中标供应商承担。 9.货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权拒收货物并终止合同。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。 |
|  | 10.货物安装完毕后，采购人有权按不低于宿舍总数3%的比例，随机抽取宿舍，对中标供应商所供产品进行环境检测（含甲醛检测），并提供环境检测报告，检测费用由中标人负责。采购人从每种产品中随机抽取货物进行破坏性验收，聘请有资质的第三方检测机构进行验收检验，验收后中标供应商需提供产品现场检测报告（检测结果须符合招标文件和招标项目采购需求及采购合同约定的要求，检测结果不合格的，不予验收，检测费用由中标供应商负责）。 |
|  | 11.动态进度监控：（1）发出中标通知书后，中标供应商向采购人提交生产、安装工作倒排工期表，以便采购人核定实际生产、安装情况是否落后于倒排工期表。（2）发出中标通知书后5日内，采购人有权到中标供应商的生产现场进行实地考察。（3）要求供应商每周提交生产进度清单（含照片或视频），并安排学校代表到产品生产线进行抽检，学校有权随时检查生产情况，供应商需配合提供原材料采购凭证。 |
|  | 12.投标报价： # 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： # 1.货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； # 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； # 3.运输、拆、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； # 4.按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部货物报价及服务报价，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
|  | 13.付款方式： 1.双方签订合同后，中标供应商须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（保函有效期不少于三个月。保函到期前，若项目未完成，中标供应商须在保函到期前提前1个月提交新一期保函）及等额发票，在采购人收到预付款保函及发票后10个工作日内向中标供应商一次性支付合同款总金额30%的预付款；项目验收合格后，采购人收到等额发票后10个工作日内采购人向中标供应商一次性支付剩余70%的合同款。 - 若采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。 |
|  | 14.▲履约保证金： 1.按本项目中标总金额的3%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取；中标供应商在签订合同前交至指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： - 履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标供应商若完全履行合同，货物验收合格后，中标供应商向采购人递交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。 |