附件1              服务采购需求及响应报价表

项目名称：重点实验室专用仪器申购

项目编号: GUCM-2025-XJ-003-XM

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

2．报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足，非实质性条款负偏离允许1项。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采购项目名称 | 数量单位 | 品牌型号、生产厂家 |  | 采购需求 |  |  |  |
| 1 |  | 涡旋混匀仪 | 3台 | 四亿/ CubicB、其林贝尔/vortex 5、碧云天/BeyoVortex或其他同等以上品牌型号 |  | 1.操作模式：连续/点动操作 2.振荡方式：圆周 3.▲轨道直径：6毫米 4.▲速度范围：0-3000转/分 5.速度显示：刻度 6.无刷电机和坚固的铁/铝铸件底座 7.低工作电压（12V），全面保护 8.完美的动平衡设计，可消除混匀时的晃动 9.具有不同可互换配件，满足各种应用 10.电源通过 CE、cULus、CCC、SAA 和 FCC 认证 11.允许的环境温度：5-40℃ 12.允许相对湿度：80%RH： 13.防护等级符合 DIN EN 60529：IP21 14.电压：100-240VAC 15.功率：36w 16.频率：50/60Hz 17.尺寸（宽 x 高 x 深）：107x146x166mm 18.重量：3kg |  |  |  |
| 2 |  | 掌上离心机 | 3台 | - 四亿/ ETmini、 - 赛维尔/MC5000、 - 碧云天/BeyoFuge或其他同等以上品牌型号 |  | 1. 转子承载量：0.2/0.5/1.5/2.0mL 离心管x 6，0.2mL PCR管 x 16，0.2mL PCR 8联管 x 2 2.▲最高转速[rpm]：5400 3. 最大相对离心力[xg]：2000 4. 运行模式：连续运行 5. 驱动电机：直流电机 6. 低噪音运行：≤50分贝 7. 低工作电压和开门制动系统，安全性高 8. 封闭式设计降低了液体溅入设备的风险 9. ▲优异的动平衡，即使转子两侧不平衡也能保持稳定运行 10.▲卡入式设计无需工具即可轻松更换转子 11. 配备2个转子及适配器 12. 输入：100-240VAC，50/60HZ 13. 输出：24VDC, 2A 14. 尺寸：6.9”x 5.5” 15. 重量：1.85kg |  |  |  |
| 3 |  | 电动移液器 | 3支 | Eppendorf/Xplorer、赛多利斯/Picus® 2 、Rainin/E4 XLS+或其他同等以上品牌型号 |  | 1.功能特点 1.1.功能在选项盘上，操作方便，一目了然，功能模式可直接通过选项盘选择 1.2.彩色液晶屏显示，可用9种语言（含中文）快速而简便地编程 1.3.创新导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，用户可完全掌控活塞的运动 1.4.弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高 1.5.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌 1.6.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准 1.7.人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全 1.8.人体工程学设计，重量轻（约158g），平衡性好 1.9.锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电 1.10.可与移液管理系统组合使用，进行无线数据交换，从而实现液体管理、移液过程记录、移液群组管理等功能。 1.11 规格：5-100µl |  |  |  |
| 4 |  | 小型电泳槽(4胶) | 1套 | - 道一/ PES-5/40、北京六一/DYCZ-MINI4、北京君意/JY-SCZ4或其他同等以上品牌型号 |  | ▲1.凝胶数：1-4 2.手灌胶：使用玻璃板灌制 3.凝胶尺寸（宽X长）：预制：86mm x 68mm；手灌：83mm x 73mm 4.玻璃板尺寸：短玻板 101mm x 73mm ； 长玻板 101mm x 82mm 5.2块凝胶的缓冲液总体积：700ml 6.4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 7.SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下） 8.尺寸（宽 x 长x 高）：125mm x 165mm x 150mm 9.重量（kg）：1.0kg |  |  |  |
| 5 |  | 转印模块(无槽) | 1套 | - 道一/TB-5、 - 北京六一/DYCZ-40C - 、北京君意/JY-ZY5或其他同等以上品牌型号 |  | 1、▲可同时转印2块100nm X 75nm凝胶,也可以进行低强度的隔夜转印; 2、近相距的电极以产生强电场保证高效的蛋白转印; 3、清晰的标志,确保转印过程中凝胶的正确定向; 4、蓝色冰盒可完全置于转印槽内,在快速转印过程中吸收热量; 5、缓冲液要求:1000ml; |  |  |  |
| 6 |  | 移液枪（0.1-2.5 ul） | 5支 | - Eppendorf /Research plus、BRAND /Transferpette® S、Sartorius /Tacta或其他同等以上品牌型号 |  | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 规格 0.1-2.5 ul |  |  |  |
| 7 |  | 移液枪（10-100 ul） | 5支 | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S、 Sartorius /Tacta或其他同等以上品牌型号 |  | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 规格 10-100 ul |  |  |  |
| 8 |  | 移液枪（0.5-10 ul） | 5支 | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S、 Sartorius /Tacta或其他同等以上品牌型号 |  | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 规格 0.5-10 ul |  |  |  |
| 9 |  | 移液枪（100-1000 ul） | 5支 | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S、 Sartorius /Tacta或其他同等以上品牌型号 |  | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 规格 100-1000 ul |  |  |  |
| 10 |  | 滚筒洗衣机 | 1台 | - 小天鹅/TD10V628T、 - 美的MG12L5PROMAX、 - 松下XQG100-F1RD3或其他同等以上品牌型号 |  | 1、脱水转速：1200转/分钟；2、洗涤容量：10-20kg;3、抗菌类型：银离子除菌；4、能效等级：一级能效 |  |  |  |
| 11 |  | 冷藏冷冻保存箱 | 2台 | - 美菱/YCD-EL300、 - 海尔HYCD-469、美的HYCD-469或其他同等以上品牌型号 |  | 1、规格：立式，有效容积≥300升，其中冷藏室占总有效容积的60%以上。 2、▲功率：额定功率≤260W。 3、精确控温：微电脑控制，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-26℃可设定。 4、▲保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，保温效果好，冷藏发泡门体厚度达≥80mm；冷冻门体厚度达≥90mm，冷冻箱体发泡层厚度达到≥100mm。 5、▲制冷系统：采用名牌压缩机及风机，双压缩机双系统，冷藏和冷冻室可独立控制运行，节能环保，制冷效果佳；冷藏室风冷，冷冻室直冷。 6、温度显示：高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据需求设定高低温报警温度点。冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 7、▲保护功能：具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 8、▲箱体配置：冷藏室内≥3层钢丝搁架，间距可调节，满足不同物品置放，易于清擦；冷冻室配置≥3个ABS抽屉，方便物品分类存放。 9、安全防护：门体带暗锁设计，可加配锁扣增加外挂锁。 10、报警功能：具有高低温报警、传感故障报警等多种报警功能。 11、▲测试孔：冷藏室冷冻室各标配≥1个测试孔，方便用户测试使用。 12、服务保障：省内有维修网点，维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。 13、制造商资质：制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证。 14、保修期：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。 |  |  |  |
| 12 |  | 微量冷冻离心机 | 1台 | - 瑞沃德M1324R、 - 湖南可成GTR116C、美菱CT-G185R或其他同等以上品牌型号 |  | 1、最高转速不低于15,800rpm；最大离心力不低于23,444× g；最大容量：10x 5 mL 2、不少于10档加速度升降设置，满足不同样本的梯度离心需求 3、单独的瞬时离心按键，按住即可根据所需转速离心，可连续离心 4、独特双散热系统，保证最高转速下的样本稳定离心 5、离心盖锁技术，轻松锁盖；离心结束后可自动开盖。 6、具有定速计时功能，可在达到预设转速时才开始计时，确保离心可重复性 7、转子材料采用航空级别的铝合金，持久耐用，安全系数高 8、所有转子均可高温高压灭菌(121°C条件下≤20分钟) 9、触摸操作与按键相结合，简化操作 |  |  |  |
| 13 |  | 单通道电子移液器 | 1支 | - BRAND/Transferpette® electronic、 - Sartorius / Picus® 2、 - Hirschmann/Labopette®或其他同等以上品牌型号 |  | 1.TUV人体工程学认证 2.独立可调节指托 3.操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作 4.▲五项实用操作程序: – Pipetting (移液模式) – Reverse pipetting (反相移液模式) – Mixing (混合模式) – GEL-Electrophoresis (胶电泳模式)：1000 μl （不含）以下型号 – Dispensing (连续分液模式) 5.下半支无需额外拆卸可 121 °C 高压湿热灭菌 6.一次充电可用于4000次移液 7.电池再生功能 8.▲Easy Calibration 易校准技术 9.规格2- 20 µl |  |  |  |
| 14 |  | 多通道电子移液器 | 1支 | - BRAND/Transferpette®-8 electronic、Sartorius / Picus® 2 8道、 - Hirschmann/Labopette®electronic或其他同等以上品牌型号 |  | 1.TUV人体工程学认证 2.独立可调节指托 3.操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作 4.▲五项实用操作程序 – Pipetting (移液模式) – Reverse pipetting (反相移液模式) – Mixing (混合模式) – GEL-Electrophoresis (胶电泳模式) – Dispensing (连续分液模式) 5.下半支可 360° 自由旋转 6.下半支无需额外拆卸可 121 °C 高压湿热灭菌 7.独立的吸头锥和密封圈 8.阶梯式吸头脱卸装置显著减少去除吸头的耗力 9.一次充电可用于4000次移液 10.电池再生功能 11.▲Easy Calibration 易校准技术 12.规格50 - 1250 µl |  |  |  |
| 15 |  | 离心机 | 1台 | 四亿/ ETmini、 赛维尔/MC5000、 碧云天/BeyoFuge或其他同等以上品牌型号 |  | 技术参数 1. 转子承载量：0.2/0.5/1.5/2.0mL 离心管x 6，0.2mL PCR管 x 16，0.2mL PCR 8联管 x 2 2. ▲最高转速[rpm]：5400 3. 最大相对离心力[xg]：2000 4. 运行模式：连续运行 5. 驱动电机：直流电机 6. 低噪音运行：≤50分贝 7. 低工作电压和开门制动系统，安全性高 8. 封闭式设计降低了液体溅入设备的风险 9. ▲优异的动平衡，即使转子两侧不平衡也能保持稳定运行 10. ▲卡入式设计无需工具即可轻松更换转子 11. 配备2个转子及适配器 12. 输入：100-240VAC，50/60HZ 13. 输出：24VDC, 2A 14. 尺寸：6.9”x 5.5” 15. 重量：1.85kg |  |  |  |
| 16 |  | 涡旋混匀器 | 1台 | - 四亿CubicD、 - 广东安胜/V8、 - 苏州捷美/MixPlus或其他同等以上品牌型号 |  | 技术参数 1.操作模式：连续/点动操作/定时操作 2.振荡方式：圆周 3.▲轨道直径：6毫米 4.▲速度范围：400-3000转/分 5.▲速度显示：LED液晶显示 6.无刷电机和坚固的铁/铝铸件底座 7.低工作电压（12V），全面保护 8.完美的动平衡设计，可消除混音时的任何晃动 9.具有不同可互换附件的各种应用 10.电源通过 CE、cULus、CCC、SAA 和 FCC 认证 11.允许的环境温度：5-40℃ 12.允许相对湿度：80%RH 13.防护等级符合 DIN EN 60529：IP21 14.电压 ：100-240VAC 15.功率 ：36W 16.频率 ：50/60Hz 17.尺寸（宽 x 高 x 深）：107x146x166mm 18.重量 ：3kg |  |  |  |
| 17 |  | 60L柱式光生物反应器 | 1台 | 温州光语/GY-23ZZ-60L、 辽宁科恩/KE60LZS、 藻金/ ZJZS60L-01或其他同等以上品牌型号 |  | 1.有机玻璃材质，容量60L，外尺寸为直径300mm，高度1米 2.采用塑料材质电箱，尺寸为380m*280m*130m，内部安装控制电路，电性能:AC220V，可24小时 运行，使用环境:建议室内使用 3.外置三面LED光源，亮度可调，可定时控制开和关 4.外置射流管+进气口，用于液体搅拌 5.数显温控加热系统配加热棒，保持恒温，供电电压AC220V，功率200W |  |  |  |
| 18 |  | 真空控制器 | 4台 | 爱科/ VC4000、 莱宝/ center one、 大龙/VC100或其他同等以上品牌型号 |  | 额定电压：交流220V，50Hz 额定功率：100W 控制范围：0~1000mbar 控制精度：0~30mbar可调 控制真空泵：具备控制真空泵开启和关闭功能 运行方式：定值运行和程序运行（最大5段时定时运行模式） 工作温度：室温~45℃ |  |  |  |
| 19 |  | 冰箱 | 1台 | - 容声/BCD-526WD1MPA、 - 海尔/BCD-509WGHFD19X8、 - 美的/BCD-553WKGPM或其他同等以上品牌型号 |  | 显示类型：LED显示；散热方式：两侧散热；制冷循环：双循环；能效等级：一级能效 |  |  |  |
| 20 |  | 真空隔膜泵 | 1台 | - 上海一恒/VB-40F、 - 力辰/LC-85DL、 - 北京大龙/C410或其他同等以上品牌型号 |  | 最大流量： 35 L/min 泵头类型： 双级泵(PTFE材质泵头) 极限真空度： 15~20mbar 最大操作压力： 1bar 真空度调节： 显示实时真空度，可调节真空度 |  |  |  |
| 21 |  | 大流量隔膜式气泵 | 2台 | - 广东海利/HAP200、 - 森森/CAP120、 - 楚定/XYA-2000或其他同等以上品牌型号 |  | 电压220-240V；功率160W；排气量:200L/min；尺寸:36x19x23cm |  |  |  |
| 22 |  | 万分之一分析天平 | 1台 | - 普利赛斯/LS320A、 - 赛多利斯/BCE323i-1x、 - 梅特勒/MS303TS或其他同等以上品牌型号 |  | 一、技术指标： 1)▲最大称量值：320（g） 2)读数精度：0.1（mg） 3)重复性典型值： 0.08 (mg) 4)线性典型值: 0.08 (mg) 5)响应时间：≤3s 6)秤盘尺寸：∮90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 7)外形尺寸：(WxLxH) 228x381x345 mm 8)风罩尺寸：214x185x 258mm 9)▲灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃ 10)工作温度范围：5-40℃ 11)工作电压：100~240V AC50~60HZ ±10% 二、 仪器特点： 1)采用简单易用5键多功能控制面板，天平主机全部采用高强度铝合金材料使用寿命更长。抗静电能力更优 2)标配RS232，USB串口 3)▲外部校准功能，ICM系统具有自动侦别不同砝码重量功能，用户校准时更方便更智能（验收时提供视频证明资料）。 4)▲可选无线蓝牙键盘数据传输，电脑和手机接收数据，无需额外安装软件，无需单独供电。 5)▲仪器可实现自动10次重复性误差测试，计算出标准偏差显示在屏幕上（验收时提供证明资料） 6)▲天平生产中采用温度补偿及Robot机器人测试等核心工艺，确保精度和性能稳定（验收时需提供质监院对生产厂家温补相关校准证书）； 7)▲可实现多台天平智能管理功能（＞50台）：选购数据采集软件可实现多台天平同时无线传输数据及独立传输，数据实时变化曲线图，用户可自定义数据采集时间如1S,2S…1min.... 支持485modbus-rtu协议，可采集实验室温度及压力传感器数据，实现实验室所有天平联网智能管理； 8)采用高精度电磁力模块传感器，维护成本极低（天平使用若干年后更换传感器部件，可再延长使用寿命5--8年）使用寿命更久！大大降低了客户的后期使用成本。 9)标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、密度称量、计数、等多种应用程序； 10)内置实时时钟功能符合GMP,GLP要求 11)内建密度直读程序，配合密度配件（选配）可准确测量密度并自动运算结果； 12)IS09001质量管理体系，IS014001 环境管理体系认证 三、配置清单： 名称 数量 单位 1）主机 1 台 2）防风罩 1 个 3）挡风圈 1 个 4）秤盘 1 个 5）电源适配器 1 个 6) 合格证 1 份 7）使用说明书 1 份 |  |  |  |
| 23 |  | 8道移液器 | 1支 | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S-8、 赛多利斯/mLINE 8 道或其他同等以上品牌型号 |  | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 1.13 规格10-100ul |  |  |  |
| 24 |  | 电动单道移液器 | 1支 | Eppendorf/Xplorer、 赛多利斯/Picus® 2、 Rainin/E4 XLS+或其他同等以上品牌型号 |  | 1.技术参数 1.1.功能在选项盘上，操作方便，一目了然，功能模式可直接通过选项盘选择 1.2.彩色液晶屏显示，可用9种语言（含中文）快速而简便地编程 1.3.创新导杆设计，操作运动方向与活塞运动方向一致，用户可完全掌控活塞的运动 1.4.弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高 1.5.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌 1.6.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准 1.7.人性化设计参数选项，如体积限量等，使移液更安全 1.8.人体工程学设计，重量轻（约158g），平衡性好 1.9.锂聚合物电池，充电时间短，工作时间长，一次充电可至少加样100块96孔板；灵活的充电选择，可通过充电器或在充电支架上充电 1.10.可与移液管理系统组合使用，进行无线数据交换，从而实现液体管理、移液过程记录、移液群组管理等功能。 1.11 规格：5-100µl |  |  |  |
| 25 |  | 真空吸液泵 | 1套 | - 安迪真空/VFi-100、普兰德/BVC control、 - 梅特勒/QuickFlow 4L UNV或其他同等以上品牌型号 |  | 1、收集瓶:4升塑料瓶；2、真空控制：300-800mbar；3、重量：3.75kg；▲4、自带可调节无极变速真空控制系统，自动启停；▲5、内置双泵头可变速隔膜泵作为真空源，真空度更高，静音效果更好；6、流量控制：10-20L/min。 |  |  |  |
| 26 |  | 红外压片机 | 1台 | - 天津天光/HYC-12、 - 天津诺雷信达/HY-15A、 - 山东天研/TY-SP-15TH或其他同等以上品牌型号 |  | 压力范围 0-12T(0-30MPa) 活塞直径 镀铬油缸中 70mm(d) 压力表 双刻度压力表显示 最大活塞行程 30mm(T) 压力稳定性 ≤1MPa/10min 工作台直径 中 80mm (D) 立柱数量 2 根立柱 立柱间距 96X130mm(MXN) 外形尺寸 225X200X405mm(LXWXH) 设备重量 28Kg |  |  |  |
| 27 |  | 自动部分收集器 | 1台 | - 上海金鹏/BSZ-100、 - 青浦沪西/BSZ-100、琪特/BSZ-100N-LCD或其他同等以上品牌型号 |  | 收集试管：100支；容量：12ml；定量收集范围：1秒-199小时59分59秒，任意选择；显示方式：数码管；试管盘架：圆形数字标记试管盘；断电数据保存：十年。 |  |  |  |
| 28 |  | 数显水浴锅 | 2个 | - 力辰// LC-HH-1、 - 四亿WB101、 - 上海叶拓/DK-B420或其他同等以上品牌型号 |  | 电源电压 AC220V 50HZ；功率350；孔数1；显示方式:LED数码管；产品尺寸 （L×W×H）mm：200×200×200 |  |  |  |
| 29 |  | 垂直电泳槽 | 1套 | - 道一/PES-5/40、 - 北京六一/DYCZ-MINI4、 - 北京君意/JY-SCZ4或其他同等以上品牌型号 |  | 技术参数：▲1.凝胶数：1-4 2.手灌胶：使用玻璃板灌制 3.凝胶尺寸（宽X长）：预制：86mm x 68mm；手灌：83mm x 73mm 4.玻璃板尺寸：短玻板 101mm x 73mm ； 长玻板 101mm x 82mm 5.2块凝胶的缓冲液总体积：700ml 6.4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 7.SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下） 8.尺寸（宽 x 长x 高）：125mm x 165mm x 150mm 9.重量（kg）：1.0kg |  |  |  |
| 30 |  | 小型电泳槽(4胶) | 1套 | - 道一/Basic400+PES-5/40、 - 北京六一/DYY6D+DYCZ-MINI4、 - 北京君意/JY300C+JY-SCZ4或其他同等以上品牌型号 |  | 1.1、▲电源独立的双通道设计，相当于两个独立的基础电源，两边输出端口可同时独立输出300V，600mA，120W； 1.2、▲可编程的输出范围：10-300V，完全可调，增量为1V；10-600mA，完全可调，增量为1mA；1-120W，完全可调，增量为1W； 1.3、可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率； 1.4、A、B两端独立的双电源输出口； 1.5、两个输出口的时间可通过触摸屏单独设定，设定范围1分钟-99小时59分钟，完全可调； 1.6、具有暂停和恢复功能； 1.7、▲可编辑和储存5个设定程序，每个程序包设3个步骤； 1.8、▲具有实时时钟功能，具备顺数/倒数时间切换功能； 1.9、▲通过3.5英寸的触摸屏控制； 1.10、安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源 2.1、▲凝胶数：1-4 2.2、手灌胶：使用玻璃板灌制 2.3、凝胶尺寸（宽X长）：预制：86mm x 68mm；手灌：83mm x 73mm 2.4、玻璃板尺寸：短玻板 101mm x 73mm ； 长玻板 101mm x 82mm 2.5、 2块凝胶的缓冲液总体积：700ml 2.6、 4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 2.7、 SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下） 2.8、尺寸（宽 x 长x 高）：125mm x 165mm x 150mm 2.9、重量（kg）：1.0kg |  |  |  |
| 31 |  | 小型转印槽 | 1套 | - 道一/Basic200+TB-5、 - 北京六一/DYY6C+DYCZ-40C、 - 北京君意/JY300+JY-ZY5或其他同等以上品牌型号 |  | 1.1、四个并联输出接口，300V，600mA，120W； 1.2、▲可编程的输出范围：10-300V，完全可调，增量为1V；10-600mA，完全可调，增量为1mA；1-120W，完全可调，增量为1W； 1.3、可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率； 1.4、时间可通过触摸屏单独设定，设定范围1分钟-99小时59分钟完全可调； 1.5、具有暂停和恢复功能； 1.6、▲可编辑和储存5个设定程序，每个程序包设3个步骤； 1.7、▲具有实时时钟功能，具备顺数/倒数时间切换功能； 1.8、▲通过3.5英寸的触摸屏控制； 1.9、安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源 2.1、▲可同时转印2块100nm X 75nm凝胶,也可以进行低强度的隔夜转印; 2.2、近相距的电极以产生强电场保证高效的蛋白转印; 2.3、清晰的标志,确保转印过程中凝胶的正确定向; 2.4、蓝色冰盒可完全置于转印槽内,在快速转印过程中吸收热量; 2.5、缓冲液要求:1000ml; |  |  |  |
| 32 |  | 0.5～10μL八道可调移液器 | 2支 | Eppendorf /Research plus、 BRAND /Transferpette® S-8、赛多利斯/mLINE 8 道或其他同等以上品牌型号 |  | 1.技术参数 1.1采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 1.12 多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 |  |  |  |
| 二、供应商响应情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数响应情况：无偏离 商务响应情况：无偏离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、供应商报价（必要时可另附清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品目 |  | 参考品牌型号 | 参数配置 | 单位 |  | 数量 | 参考单价 （万元） | 合计金额 （万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价大写： 小写人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按 2 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起15日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1.签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，甲方在 20个工作日内凭乙方开具的全额发票付清乙方剩余的70%合同款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款并不能认定为违约。(无履约保证金、无息)。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责);如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约;乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为万元，精确到小数点后两位；报价合计金额高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | - 对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 |  |  |  |  |  |  |

注：①所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效；

②本表“品牌型号、生产厂家”必须填写唯一的品牌、型号，采购需求的“品牌型号要求”中如有列明特定品牌型号，则必须按指定品牌型号报价，否则报价无效；如未列明，则报价人可自由选择合适品牌进行报价。

③技术要求必须逐条完全响应。

④商务要求应逐条完全响应，如有缺项漏项或未列明响应内容的，视为认可采购人要求，报价有效但需按采购人要求执行商务条款。

我公司承诺：我公司已阅知此项目的所有采购需求，对此项目的技术、商务及其他要求完全响应，并已按要求给出完整、合理、最优的报价。

报价人：                           （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或签章）

开户银行名称：

开户银行账号：

公司地址：

联系方式：                         （联系人、联系电话）

报价日期：     年    月    日