附件1

报价表

采购项目编号：GUCM-2026-XJ-005-LQY

采购项目名称：广西中医药大学新教学楼八栋网络综合布线采购项目

| 项号 | 采购内容 | 数量 ① | 生产厂家及国别 | 规格、技术参数、 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注（如有其他内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

报价总价（大写）：人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____元____角____分整

报价总价（小写）：¥________________元

报价说明：本报价包含本项目所有货物、服务、税费等一切费用，采购人不再支付任何额外费用。

供货商名称（盖章）：________________________

法定代表人或委托代理人（签字）：________________

联系人及电话：________________________

报价日期：______年____月____日

附件 2 法定代表人授权委托书

致：广西中医药大学

本人__________（姓名），身份证号码：，系（供应商名称）法定代表人。现授权委托__________（姓名），身份证号码：________________________，为我公司代理人，以本公司名义参加广西中医药大学新教学楼八栋网络综合布线采购项目（编号：GUCM-2026-XJ-005-LQY）的报价、签署、答疑、合同签订、履约及售后服务等全部事宜。

代理人在本项目全过程中所签署的一切文件及处理的相关事务，我公司均予以承认，并承担全部法律责任。委托期限：自签字之日起至本项目履约完毕止。代理人无转委托权。

委托代理人（签字）：__________

法定代表人（签字）：__________

供应商（加盖公章）：__________

日期：______年____月____日

附：法定代表人(负责人)身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）

粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）

附件 3：采购需求

一、项目概况

项目名称：广西中医药大学新教学楼八栋网络综合布线采购项目（编号：GUCM-2026-XJ-005-LQY）采购内容：新教学楼八栋网络综合布线的设备采购及安装。

二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

| 一、技术参数需求（▲的实质性技术参数要求必须满足） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 |  | 参考 品牌 | 数量 单位 | 项目要求及物品参数需求 | 上控单价 |
| 1 | 24口接入交换机（POE） |  | 新华三、华为、锐捷 | 2台 | ▲1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口； ▲2.配置2个万兆单模光模块； ▲3.支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W，POE功率≥370W； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 6.支持IPv4/IPv6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7.支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 | 5000 |
| 2 | 48口万兆全管理交换机 |  | 新华三、华为、锐捷 | 1台 | ▲1.标准三层万兆全管理交换机，交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；包转发率≥166Mpps MAC地址表容量‌：‌288K‌，支持大规模终端接入； ▲2.提供48个千兆电口，4个1/10GE SFP+万兆光口； ▲3.配置2个万兆单模光模块； 4.VLAN:4K,19英寸1U标准机架，金属外壳， ‌VLAN支持‌：支持4K VLAN、MUX VLAN、VLAN Mapping及基于策略的VLAN划分。 | 9500 |
| 3 | AP授权 |  | 新华三、锐捷、华为 | 24个 | ▲AC控制器可管理的AP数量增加1个，对应AP型号授权 | 200 |
| 4 | AP |  | 新华三H3C WA7230-Li、锐捷RG-AP9520-RDX、华为 | 24台 | ▲1.支持wifi7、三频6条流设计，整机接入速率≥6.4Gbps； ▲2.可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； ▲3.提供 2.5GE电口≥1个，2.5GE光口≥1个； 4.支持BLE5.3/ZigBee/RFID，支持物联网拓展； | 2000 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 4500米 | 铜芯标准0.50—0.55mm以上 | 3.5 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线成品跳线 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 36条 | 六类非屏蔽双绞线成品跳线千兆1米 | 15 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线成品跳线 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 36条 | 六类非屏蔽双绞线成品跳线1.5米 | 18 |
| 8 | 镀锌桥架 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 300米 | 100*100*1.0mm镀锌桥架 | 57 |
| 9 | 单模24芯光缆 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 600米 | 单模光纤 | 3.5 |
| 10 | 光纤跳线 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 6对 | 双工LC单模双芯3米跳线 | 50 |
| 11 | 24芯ODF架 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 2套 | 机架式光纤配线架LC接口 | 380 |
| 12 | 耦合器 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 48个 | LC-LC双工耦合器 | 5 |
| 13 | 尾纤 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 48根 | LC单芯单模尾纤 | 12 |
| 14 | 24口网络配线架 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 3套 | 1U24口配线架，含满配24个六类非屏蔽信息模块 | 350 |
| 15 | 六类非屏蔽模块 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 48个 | 六类非屏蔽模块 | 42 |
| 16 | 网络单口面板 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 48个 | 网络单口面板 | 16 |
| 17 | 水晶头 |  | 一舟、德特威勒、美国西蒙 | 24个 | RJ45水晶头，六类非屏蔽 | 2.5 |
| 18 | 黄绿地线 |  | 阳工、远东、宝胜 | 10米 | 黄绿地线ZR-BVR-6mm² | 10.5 |
| 19 | 电源线 |  | 阳工、远东、宝胜 | 20米 | ZC-BV-2.5mm2 | 6 |
| 20 | PDU机柜插座 |  | 辐广、金盾、图腾 | 1台 | 2500W MAX,10A,250V, AC，8插位以上 | 175 |
| 21 | 壁挂机柜 |  | 辐广、金盾、图腾 | 1个 | 壁挂机柜，600mm*450mm*800 15U网络机柜，钢化玻璃前门，紧固件包，不含电源排插 | 563 |
| 22 | PVC线槽 |  | 雄塑、伟星、联塑 | 2000米 | PVC4分重型线槽 | 3 |
| 23 | PVC线管 |  | 雄塑、伟星、联塑 | 225米 | PVC25mm重型线管 | 3.5 |
| 24 | 集成服务 |  | 国产 | 1项 | 1.辅材包括本项目所需要的膨胀螺栓、吊卡、U型卡、吊杆、支架、线管接头、锁母、胶布、螺栓、螺母等。辅材种类及用量要保证满足项目需求，用于管架制作安装、电控线路、设备安装； 2.不得有裸露线缆，需用套管或线槽线管固定；出线需打孔穿线；双绞线线缆两端需套号码管；光缆需挂标识牌（包括通信井中）；所有网线接入配线架，光纤接入ODF架，面板、配线架、跳线需粘贴标准标签；所有线缆从机柜顶端进入，管、桥架、线缆与机柜的缝隙、进线处、连接处等需用防火泥封堵； 3.包含系统部署方案设计、设备采购、安装上架、系统配置、关联系统集成、调试、测试、试运行等系统集成服务工作； 4.项目实施完成后，需提供竣工图及双绞线、光缆测试报告、光缆路由图；在项目整体质量保证期内，需定期提供整体无线网络系统监测、优化服务，并定期提供相关的网络质量分析报告。 ▲5.完成新教学楼八栋二层电井至图书馆九层中心机房管网勘察，保障光纤链路敷设全程贯通，包含约100米绿化带破除开挖及原貌恢复全部施工内容；同步实施新教学楼八栋楼一层门前管井改造。 ▲6.提供设备厂商原厂调试服务，确保AP接入学校现有AC进行管理。 | 10000 |
| 二、▲商务需求 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 服务期：自签订合同之日起20个日历内完成交付并验收合格。 服务地点：广西中医药大学明秀校区指定地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 全全部货物安装验收合格后 20 个工作日内，凭全额增值税普通发票一次性支付（财政封封账、假期顺延）。 |  |  |  |  |
| 报价方式 |  | 人民币包干报价，含产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、1.故障响应：接到通知24 小时内到场，24 小时内维修完毕。 - 2.紧急抢修：24 小时内到场并排除故障。 3 3.维修保障：同一产品经 2 次维修仍不能正常使用，供应商免费更换，更换部件重新新计算质保期。 - 4.质保期内：免费上门、免费维修、免费更换非人为损坏配件。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.到货验收：核对品牌、材质、数量、规格，不符合要求 2 日内更换补齐。 - 2.安装调试：供应商负责安装、培训，全程安全施工，承担安全责任。 - 3.最终验收：安装完成后双方共同验收，供应商必须在场；不合格 2 日内整改并重新验收。 - 4.货物风险自最终验收合格之日起由采购人承担。 |  |  |  |  |
| 违约责任 |  | - 1.逾期交付 / 安装：每日按合同总额1%支付违约金；逾期超 7 日，采购人可解除合同，供应商支付合同总额20% 违约金。 - 2.产品不符合要求：采购人有权拒收、退货、更换或降价；拒绝整改的，采购人可单方解约，供应商支付合同总额 20% 违约金。 - 3.未履行保修义务：每次支付合同总额 3‰违约金，采购人可委托第三方维修，费用由供应商承担。 违约方赔偿守约方全部经济损失 |  |  |  |  |
| 报价方式 |  | 人民币包干报价，含产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用 |  |  |  |  |
| 三、▲其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起，为所有软硬件设备、配件提供3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 3.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 4.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |

附件4

技术及商务响应、偏离情况说明表

采购项目编号：GUCM-2026-XJ-005-LQY

采购项目名称：广西中医药大学新教学楼八栋网络综合布线采购项目                      标项：

| 技术响应、偏离情况说明表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价文件要求 | 询价文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 商务响应、偏离情况说明表 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 询价采购文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

询价供应商名称（盖章）：

日   期：